`timescale 1ns/1ps

module digital_clock (

input clk,

input reset,

output reg [5:0] seconds,

output reg [5:0] minutes,

output reg [4:0] hours

);

always @(posedge clk or posedge reset)

begin

if (reset)

begin

seconds <= 0;

minutes <= 0;

hours   <= 0;

end

else

begin

if (seconds == 59)

begin

seconds <= 0;

if (minutes == 59)

begin

minutes <= 0;

if (hours == 23)

hours <= 0;

else

hours <= hours + 1;

end

else

minutes <= minutes + 1;

end

else

seconds <= seconds + 1;

end

end

endmodule