LAB 4

TASK 1

Multiplier:

`timescale 1ns/1ps

module full_adder(

input a,

input b,

input cin,

output sum,

output cout

);

assign sum = a ^ b ^ cin;

assign cout = (a & b) | (a & cin) | (b & cin);

endmodule

module multiplier_4x4(

input [3:0] A,

input [3:0] B,

output [7:0] P

);

wire [7:0] pp0, pp1, pp2, pp3;

assign pp0 = B[0] ? {4'b0000,A} : 8'b00000000;

assign pp1 = B[1] ? {3'b000,A,1'b0} : 8'b00000000;

assign pp2 = B[2] ? {2'b00,A,2'b00} : 8'b00000000;

assign pp3 = B[3] ? {1'b0,A,3'b000} : 8'b00000000;

wire [7:0] s1, s2;

wire c1,c2,c3,c4,c5,c6,c7,c8;

wire d1,d2,d3,d4,d5,d6,d7,d8;

wire e1,e2,e3,e4,e5,e6,e7,e8;

// pp0 + pp1

full_adder FA1(pp0[0],pp1[0],1'b0,s1[0],c1);

full_adder FA2(pp0[1],pp1[1],c1,s1[1],c2);

full_adder FA3(pp0[2],pp1[2],c2,s1[2],c3);

full_adder FA4(pp0[3],pp1[3],c3,s1[3],c4);

full_adder FA5(pp0[4],pp1[4],c4,s1[4],c5);

full_adder FA6(pp0[5],pp1[5],c5,s1[5],c6);

full_adder FA7(pp0[6],pp1[6],c6,s1[6],c7);

full_adder FA8(pp0[7],pp1[7],c7,s1[7],c8);

// s1 + pp2

full_adder FA9 (s1[0],pp2[0],1'b0,s2[0],d1);

full_adder FA10(s1[1],pp2[1],d1,s2[1],d2);

full_adder FA11(s1[2],pp2[2],d2,s2[2],d3);

full_adder FA12(s1[3],pp2[3],d3,s2[3],d4);

full_adder FA13(s1[4],pp2[4],d4,s2[4],d5);

full_adder FA14(s1[5],pp2[5],d5,s2[5],d6);

full_adder FA15(s1[6],pp2[6],d6,s2[6],d7);

full_adder FA16(s1[7],pp2[7],d7,s2[7],d8);

// s2 + pp3

full_adder FA17(s2[0],pp3[0],1'b0,P[0],e1);

full_adder FA18(s2[1],pp3[1],e1,P[1],e2);

full_adder FA19(s2[2],pp3[2],e2,P[2],e3);

full_adder FA20(s2[3],pp3[3],e3,P[3],e4);

full_adder FA21(s2[4],pp3[4],e4,P[4],e5);

full_adder FA22(s2[5],pp3[5],e5,P[5],e6);

full_adder FA23(s2[6],pp3[6],e6,P[6],e7);

full_adder FA24(s2[7],pp3[7],e7,P[7],e8);

endmodule

TestBench:

`timescale 1ns/1ps

module tb_multiplier_4x4;

reg [3:0] A;

reg [3:0] B;

wire [7:0] P;

multiplier_4x4 DUT(

.A(A),

.B(B),

.P(P)

);

initial begin

$display("------------------------------------------------");

$display(" A      B      Product");

$display("------------------------------------------------");

A=4'h0; B=4'h0; #10;

$display("%h      %h      %h",A,B,P);

A=4'h1; B=4'h1; #10;

$display("%h      %h      %h",A,B,P);

A=4'h3; B=4'h5; #10;

$display("%h      %h      %h",A,B,P);

A=4'h7; B=4'h9; #10;

$display("%h      %h      %h",A,B,P);

A=4'hB; B=4'hC; #10;

$display("%h      %h      %h",A,B,P);

A=4'hF; B=4'hF; #10;

$display("%h      %h      %h",A,B,P);

$finish;

end

endmodule

Output: