module shift_register (

input clk,

input rst,

input [1:0] sel,

input serial_in,

input [3:0] parallel_in,

input load,

output reg serial_out,

output reg [3:0] parallel_out

);

reg [3:0] shift_reg;

always @(posedge clk) begin

if (rst) begin

shift_reg    <= 4'b0000;

serial_out   <= 1'b0;

parallel_out <= 4'b0000;

$display("\n[TIME=%0t] RESET ACTIVATED", $time);

end

else begin

case(sel)

// SISO

2'b00: begin

serial_out <= shift_reg[3];

shift_reg  <= {shift_reg[2:0], serial_in};

$display("[TIME=%0t] SISO | IN=%b | OUT=%b | REG=%b",

$time,

serial_in,

shift_reg[3],

shift_reg);

end

// PISO

2'b01: begin

if(load) begin

shift_reg <= parallel_in;

$display("[TIME=%0t] PISO LOAD | DATA=%b",

$time,

parallel_in);

end

else begin

serial_out <= shift_reg[3];

shift_reg  <= {shift_reg[2:0],1'b0};

$display("[TIME=%0t] PISO SHIFT | OUT=%b | REG=%b",

$time,

shift_reg[3],

shift_reg);

end

end

// SIPO

2'b10: begin

shift_reg    <= {shift_reg[2:0], serial_in};

parallel_out <= {shift_reg[2:0], serial_in};

$display("[TIME=%0t] SIPO | IN=%b | PARALLEL=%b",

$time,

serial_in,

{shift_reg[2:0], serial_in});

end

// PIPO

2'b11: begin

parallel_out <= parallel_in;

$display("[TIME=%0t] PIPO | PARALLEL_IN=%b",

$time,

parallel_in);

end

endcase

end

end

endmodule