module up_down_counter (

input clk,

input rst,

input up_down,      // 1 = Up Count, 0 = Down Count

output reg [2:0] count

);

always @(posedge clk or posedge rst)

begin

if (rst)

count <= 3'b000;

else begin

if (up_down) begin

// Up Counter

if (count == 3'b111)

count <= 3'b000;

else

count <= count + 1;

end

else begin

// Down Counter

if (count == 3'b000)

count <= 3'b111;

else

count <= count - 1;

end

end

end

endmodule