LAB 1

TASK 1

BOOLEAN EXPRESSION:
module seven_segment_decoder(

input wire c1, c0,

output [6:0] HEX

);

wire [1:0] sel;

assign sel = {c1, c0};

assign HEX[0] = (~c0);

assign HEX[1] = (~c1) & c0;

assign HEX[2] = (~c1) & c0;

assign HEX[3] = c1 & (~c0) ;

assign HEX[4] = c1 & (~c0);

assign HEX[5] = (~c0);

assign HEX[6] = c1;

endmodule

TestBench:

module tb_decoder;

reg c1, c0;

wire [6:0] HEX;

seven_segment_decoder uut(.c1(c1), .c0(c0), .HEX(HEX));

initial begin

$monitor("time=%0t c1=%b c0=%b HEX=%b", $time, c1, c0, HEX);

c1=0; c0=0; #10;

c1=0; c0=1; #10;

c1=1; c0=0; #10;

c1=1; c0=1; #10;

$finish;

end

endmodule

OUTPUT:

TASK 2

module comparator_gt9(

input  [3:0] V,

output z

);

assign z = (V > 9);

endmodule

module circuit_A(

input  [3:0] V,

output [3:0] A

);

assign A = V - 10;

endmodule

module mux_4bit_2to1(

input  [3:0] V,

input  [3:0] A,

input  z,

output [3:0] d0

);

assign d0 = z ? A : V;

endmodule

// Seven-segment decoder (0-9)

module seven_segment_decoder_digit(

input  [3:0] digit,

output reg [6:0] HEX

);

always @(*) begin

case(digit)

4'd0: HEX = 7'b1000000;

4'd1: HEX = 7'b1111001;

4'd2: HEX = 7'b0100100;

4'd3: HEX = 7'b0110000;

4'd4: HEX = 7'b0011001;

4'd5: HEX = 7'b0010010;

4'd6: HEX = 7'b0000010;

4'd7: HEX = 7'b1111000;

4'd8: HEX = 7'b0000000;

4'd9: HEX = 7'b0010000;

default: HEX = 7'b1111111;

endcase

end

Endmodule

module binary_to_bcd(

input  [3:0] V,

output [3:0] d1,

output [3:0] d0

);

wire z;

wire [3:0] A;

comparator_gt9 U1(V, z);

circuit_A U2(V, A);

mux_4bit_2to1 U3(V, A, z, d0);

assign d1 = z;

endmodule

TestBench:

`timescale 1ns/1ps

module tb_binary_to_bcd;

reg  [3:0] V;

wire [3:0] d1, d0;

binary_to_bcd uut (

.V(V),

.d1(d1),

.d0(d0)

);

initial begin

$dumpfile("tb_binary_to_bcd.vcd");

$dumpvars(0, tb_binary_to_bcd);

$display("-------------------------------------");

$display(" V(decimal)   V(bin)   d1   d0");

$display("-------------------------------------");

V = 4'd0;  #10; $display(" %2d          %b    %d    %d", V, V, d1, d0);

V = 4'd1;  #10; $display(" %2d          %b    %d    %d", V, V, d1, d0);

V = 4'd2;  #10; $display(" %2d          %b    %d    %d", V, V, d1, d0);

V = 4'd3;  #10; $display(" %2d          %b    %d    %d", V, V, d1, d0);

V = 4'd4;  #10; $display(" %2d          %b    %d    %d", V, V, d1, d0);

V = 4'd5;  #10; $display(" %2d          %b    %d    %d", V, V, d1, d0);

V = 4'd6;  #10; $display(" %2d          %b    %d    %d", V, V, d1, d0);

V = 4'd7;  #10; $display(" %2d          %b    %d    %d", V, V, d1, d0);

V = 4'd8;  #10; $display(" %2d          %b    %d    %d", V, V, d1, d0);

V = 4'd9;  #10; $display(" %2d          %b    %d    %d", V, V, d1, d0);

V = 4'd10; #10; $display(" %2d          %b    %d    %d", V, V, d1, d0);

V = 4'd11; #10; $display(" %2d          %b    %d    %d", V, V, d1, d0);

V = 4'd12; #10; $display(" %2d          %b    %d    %d", V, V, d1, d0);

V = 4'd13; #10; $display(" %2d          %b    %d    %d", V, V, d1, d0);

V = 4'd14; #10; $display(" %2d          %b    %d    %d", V, V, d1, d0);

V = 4'd15; #10; $display(" %2d          %b    %d    %d", V, V, d1, d0);

$display("-------------------------------------");

$finish;

end

endmodule

OUTPUT: