LAB 2

TASK 1

Full Adder Subtractor:

`timescale 1ns/1ps

module full_adder(

input a, b, cin,

output sum, cout

);

assign sum  = a ^ b ^ cin;

assign cout = (a & b) | (a & cin) | (b & cin);

endmodule

module adder_subtractor_8bit(

input  [7:0] A, B,

input        add_sub,

output [7:0] Result,

output       Cout,

output       Overflow

);

wire [7:0] B_xor;

wire [8:0] carry;

assign carry[0] = add_sub;

assign B_xor = B ^ {8{add_sub}};

genvar i;

generate

for(i = 0; i < 8; i = i + 1)

begin : adder_chain

full_adder fa(

.a(A[i]),

.b(B_xor[i]),

.cin(carry[i]),

.sum(Result[i]),

.cout(carry[i+1])

);

end

endgenerate

assign Cout = carry[8];

assign Overflow = carry[7] ^ carry[8];

endmodule

TestBench:

`timescale 1ns/1ps

module tb_adder_subtractor;

reg  [7:0] A, B;

reg        add_sub;

wire [7:0] Result;

wire       Cout;

wire       Overflow;

adder_subtractor_8bit uut(

.A(A),

.B(B),

.add_sub(add_sub),

.Result(Result),

.Cout(Cout),

.Overflow(Overflow)

);

initial

begin

$display("--------------------------------------------------------------------");

$display(" Time    A     B   Op   Result   Cout   Overflow");

$display("--------------------------------------------------------------------");

$monitor("%4t    %02h    %02h    %b     %02h      %b        %b",

$time, A, B, add_sub, Result, Cout, Overflow);

// Addition

A = 8'h05; B = 8'h03; add_sub = 0; #10;

// Subtraction

A = 8'h0A; B = 8'h04; add_sub = 1; #10;

// Unsigned carry

A = 8'hFF; B = 8'h01; add_sub = 0; #10;

// Signed subtraction

A = 8'h80; B = 8'h01; add_sub = 1; #10;

// Normal addition

A = 8'h12; B = 8'h34; add_sub = 0; #10;

// Normal subtraction

A = 8'h50; B = 8'h20; add_sub = 1; #10;

// Signed overflow

A = 8'h7F; B = 8'h01; add_sub = 0; #10;

// Negative result

A = 8'h00; B = 8'h01; add_sub = 1; #10;

$finish;

end

endmodule

OUTPUT: